望云印象6栋（6-8层）公寓装修改造项目采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300*300灰色地砖 | 1.300*300灰色地砖 | m2 | 360.51 |  |
| 2 | 300*600墙面砖 | 1.300*600墙面砖 | m2 | 1784.92 |  |
| 3 | 200*1200仿木纹地砖 | 1.面层材料品种、规格、颜色:200*1200仿木纹地砖; | m2 | 1559.08 |  |
| 4 | 20mm灰色石材门槛石 | 1.面层材料品种、规格、颜色:灰色石材门槛石; | m2 | 22.72 |  |
| 5 | 铝扣板吊顶300*300 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊筋; 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨CB38、L型收边龙骨; 3.面层材料品种、规格:铝扣板300*300; | m2 | 345.27 |  |
| 6 | 双层石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊筋; 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨C50*20,间距≤1100mm,次龙骨C50*20,间距≤400mm; 3.基层材料种类、规格:阻燃胶合板 9mm; 3.面层材料品种、规格:双层石膏板; 4.用防锈漆或腻子封闭处理; | m2 | 172.85 |  |
| 7 | Φ20不锈钢晾衣杆 | 1.Φ20不锈钢晾衣杆,长度2200mm,离顶200mm; | 根 | 53.00 |  |
| 8 | 卫生纸盒 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢卫生纸盒; | 个 | 53.00 |  |
| 9 | 不锈钢毛巾杆(架) | 不锈钢毛巾杆(架) | 套 | 83.00 |  |
| 10 | 成品铝合金玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸:800*2200; 2.门框、扇材质:铝合金; 3.玻璃品种、厚度:磨砂玻璃/白玻; 4.含门套、锁机五金配件等安装; 5.部位:卫生间; | 樘 | 83.00 |  |
| 11 | 成品窗帘（纱、布帘二层） | 1.成品窗帘（纱、布帘二层）; 2、罗马杆 | m | 185.69 |  |
| 12 | 洗漱台、洗衣机一体柜 | 1.大理石台面，含洗手盆、龙头及配件等； | m | 54.40 |  |
| 13 | 成品淋浴器 | 1.成品淋浴器，含花洒、莲蓬喷头； | 套 | 53.00 |  |
| 14 | 大便器低水箱 | 1.大便器低水箱； | 组 | 53.00 |  |
| 15 | 304不锈钢洗菜盆带高脚龙头 | 具体尺寸详见图纸要求 | 套 | 53.00 |  |
| 16 | 300*600扣板灯带排气 | 1.300*600扣板灯带排气; | 套 | 106.00 |  |
| 17 | 圆形吸顶灯 | 1.圆形吸顶灯; | 套 | 117.00 |  |
| 18 | LED筒灯 | 1.LED筒灯; | 套 | 222.00 |  |
| 19 | LED灯带 | 1.LED灯带; | m | 375.66 |  |
| 20 | 铝合金推拉门 | 1.铝合金推拉门带门套; | 樘 | 23.00 |  |
| 21 | 成品木质门 | 具体尺寸详见图纸要求 | 樘 | 22.00 |  |
| 22 | 成品铝百叶窗帘 | 具体尺寸详见图纸要求 | 扇 | 11.00 |  |
| 23 | 立式洗脸盆 | 具体尺寸详见图纸要求 | 组 | 12.00 |  |
| 24 | 衣柜 | 1.台柜规格:1900*2950; 2.材料种类、规格:18mm生态免漆板; | m2 | 318.01 |  |
| 25 | 悬空电视柜 | 1、悬空电视柜，20mm人造石英石台面 | m | 126.00 |  |
| 26 | 厨柜 | 800高，具体详见图纸要求 | m | 141.01 |  |
| 27 | 双联单控暗开关 | 1.名称:双联单控暗开关; 2.型号:220V 10A; 3.规格:R86K21-16 白色; | 个 | 106.00 |  |
| 28 | 四联单控暗开关 | 1.名称:四联单控暗开关; 2.型号:220V 10A; 3.规格:R86K21-16 白色; | 个 | 53.00 |  |
| 29 | 单联单控暗开关 | 1.名称:单联单控暗开关; 2.型号:220V 10A; 3.规格:R86K21-16 白色; | 个 | 11.00 |  |
| 30 | 三联单控暗开关 | 1.名称:三联单控暗开关; 2.型号:220V 10A; 3.规格:R86K21-16 白色; | 个 | 11.00 |  |
| 31 | 插座 | 1.名称:五孔插座; 2.型号:R86ZF223A10 白色; | 个 | 749.00 |  |
| 32 | 铜地插 | 1.弹起式铜面板，模块化多功能，二三可同时插入 | 个 | 41.00 |  |
| 33 | 空调插座 | 1.名称:空调插座; 2.型号:R86ZF223A16 白色; | 个 | 75.00 |  |
| 34 | 网络插座 | 1.网络插座 2.含网络模块 | 个 | 280.00 |  |
| 35 | 接线盒 | 1.名称:塑料接线盒86H60; | 个 | 1326.00 |  |
| 36 | PPR给水管DN20 | 1.材质、规格:PPR管DN20; | m | 1547.22 |  |
| 37 | PVC排水管DN50 | 1.材质、规格:PVC排水管DN50; | m | 138.41 |  |
| 38 | PVC排水管DN75 | 1.材质、规格:PVC排水管DN75; | m | 47.34 |  |
| 39 | PVC排水管DN110 | 1.材质、规格:PVC排水管DN110; | m | 93.73 |  |
| 40 | 洗衣机两用地漏 | 1.洗衣机两用地漏,不锈钢材质,加厚防臭; | 个 | 52.00 |  |
| 41 | 截止阀DN20 | 1.截止阀DN20; | 个 | 53.00 |  |
| 42 | 刚性阻燃管DN20 | 1.名称:刚性阻燃电线管; 2.材质:塑料; 3.型号、规格:PVC20; | m | 9546.30 |  |
| 43 | 聚氯乙烯绝缘电线BV-3*2.5mm2 | 1.名称:聚氯乙烯绝缘电线; 2.型号、规格:BV-3*2.5mm2; | m | 8256.48 |  |
| 44 | 聚氯乙烯绝缘电线BV-3*4mm2 | 1.名称:聚氯乙烯绝缘电线; 2.规格:BV-3*4mm2; | m | 11718.15 |  |
| 45 | 六类网线 | 1.名称:六类网线; | m | 2091.71 |  |
| 46 | 电源线 RVV-2*1.0mm2 | 1.电源线 RVV2*1.0mm2 | m | 1587.88 |  |