望云印象6栋（6-8层）公寓装修改造项目装修劳务清单

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 预计数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原有墙体 | 1.拆除原有墙体; | m3 | 21.02 |  |
| 2 | 机械开孔 | 1.机械开孔; 2.综合考虑; | 个 | 265.00 |  |
| 3 | 楼面运出垃圾 | 1.楼面运出垃圾; | m3 | 23.34 |  |
| 4 | 零星砌筑 | 1.M7.5水泥砂浆MU10标砖砌筑; | m3 | 20.28 |  |
| 5 | 水泥砂浆找坡、保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平层; 2.最薄处20mm; 3..找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1：3水泥砂浆; | m2 | 1745.68 |  |
| 6 | LC7.5轻骨料混凝土填充层 | 1.混凝土种类:LC7.5轻骨料混凝土; 2.厚度:280mm; | m2 | 162.68 |  |
| 7 | 墙(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水; 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm ; 3.反边高度:200mm/300m; 4.部位:卫生间/厨房; | m2 | 1767.72 |  |
| 8 | 地砖、窗台板铺贴 | 1.清理基层、试排弹线、锯板修边、铺贴饰面、清理净面，含加工费及美缝 | m2 | 1919.59 |  |
| 9 | 墙砖铺贴 | 1.清理基层、试排弹线、锯板修边、铺贴饰面、清理净面 | m2 | 1784.92 |  |
| 10 | 20mm灰色石材门槛石 | 1.面层材料品种、规格、颜色:灰色石材门槛石; 2.按施工图要求; | m2 | 22.72 |  |
| 11 | 墙面一般抹灰 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆; 2.部位;新砌墙体及墙体拆除处; | m2 | 489.10 |  |
| 12 | 抹灰面油漆（纳米陶瓷涂料） | 1.涂料品种、喷刷遍数:腻子两遍; 2.油漆品种、刷漆遍数:白色纳米陶瓷涂料; | m2 | 4697.23 |  |
| 13 | 包管 | 1、1.2厚不锈钢角码、12mm水泥纤维板; 2、金属挂网,1.5厚聚合物水泥防水涂料（返2000以上）; 3、M15水泥砂浆找平层; 4、吸音棉包管; | m | 156.35 |  |
| 14 | 入户门石塑线条 | \ | m | 307.40 |  |
| 15 | 灯槽制作 | 1.阻燃胶合板 9mm，双层石膏板 | m | 375.00 |  |
| 16 | 天棚面层开筒灯孔(75mm) | 1.天棚面层开筒灯孔(75mm) | 个 | 222.00 |  |
| 17 | 原建护栏拆除安装 | \ | m | 132.50 |  |
| 18 | 给水排水管安装 | 1.材质、规格:DN20-110安装，含阀门安装，含凿槽补槽 2.介质:水; 3.连接形式:热熔; 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、试压; | m | 11373.00 |  |
| 19 | 户控箱移位100mm | 1.户控箱移位100mm; | 个 | 53.00 |  |
| 20 | 管内穿线 | 1.型号、规格:BV-3*2.5mm2/BV-3*4mm2/六类网线/RVV2*1.0mm2; 2.配线形式:管内穿线; | m | 23654.22 |  |
| 21 | 开关、插座、接线盒、地漏安装 | \ | 个 | 2704.00 |  |
| 22 | 水喷淋钢管加长 | 1.水喷淋钢管加长，含紧急呼救按钮 | 根 | 300.00 |  |
| 23 | 开门洞M0921 | 1.开门洞M0921; | 个 | 11.00 |  |
| 24 | 门过梁 | \ | m | 15.40 |  |
| 25 | 壁龛 | \ | 个 | 12.00 |  |
| 26 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统; | 系统 | 53.00 |  |
| 27 | 计日工 | 保洁开荒、其他劳务协作 | 工日 | 1000.00 |  |