余湾路安装工程材料采购清单

项目名称：余湾路

项目地点：株洲市荷塘区

采购标的：安装工程材料

规格型号、预计数量

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热熔标线 | 1.路面标线; 2.热熔反光涂料、厚度1.8mm; 3.涂料中含18~25%玻璃微珠; 4.其他做法另详图 | m2 | 320.00 |  |
| 2 | 单立柱单矩形路名牌标牌标杆 □800*800mm（人行横道标志) ） | 1.基础及预埋铁件：C25商品砼,钢筋预埋件详大样 ，含模板 2.标牌材质、规格尺寸:铝板□800*800*2mm*2; 3.反光膜等级、规格尺寸: 3M超强级反光膜 □800*800*2mm /φ800*2均为2层膜; 4.立杆: φ89*5*3500mm(H),镀锌钢管＋喷塑;(立柱顶部采用3cm的钢板焊接封盖) .具体做法详图 交施-12 | 块 | 1.00 |  |
| 3 | 单立柱双圆标牌标杆（限速禁停) ） | 1.基础及预埋铁件：C25商品砼,钢筋预埋件详大样 ，含模板 2.标牌材质、规格尺寸: 铝板 φ800mm*2mm*2+φ800mm*2mm*2; 3.反光膜等级、规格尺寸: 3M超强级反光膜 均为2层膜; 4.立杆: φ89*5*4600mm(H),镀锌钢管＋喷塑; 具体详见施工图;交施-11 | 块 | 2.00 |  |
| 4 | 单立柱单矩形路名牌标牌标杆 □1200*370mm（路名牌) ） | 1.基础及预埋铁件：C25商品砼,钢筋预埋件详大样 ，含模板 2.标牌材质、规格尺寸:铝板□1200*370*2mm; 3.反光膜等级、规格尺寸: 3M超强级反光膜 □1200*370*2mm 均为2层膜; 4.立杆: φ89*5*2800mm(H),镀锌钢管＋喷塑;(立柱顶部采用3cm的钢板焊接封盖) .具体做法详图 交施-09 | 块 | 4.00 |  |
| 5 | 单立柱单三角形标牌标杆 △800mm（减速让行） | 1.基础及预埋铁件：C25商品砼,钢筋预埋件详大样 ，含模板 2.标牌材质、规格尺寸:铝板 △800mm*2; 3.反光膜等级、规格尺寸: 3M超强级反光膜 △800mm 均为2层膜; 4.立杆: φ89*5*3500mm(H),镀锌钢管＋喷塑; .具体做法详图 交施-10 | 套 | 1.00 |  |
| 6 | 单悬臂式矩形标牌标杆 □4000*2500mm | 1.基础及预埋铁件：C25商品砼,钢筋预埋件详大样 ，含模板 2.标牌材质、规格尺寸:铝板□4000*2500*3mm; 3.反光膜等级、规格尺寸: 3M超强级反光膜 □4000*2500*3mm 均为2层膜; 4.立杆: φ273*8500*8mm,镀锌钢管＋喷塑;(立柱顶部采用3cm的钢板焊接封盖) .具体做法详图 交施-07 | 套 | 2.00 |  |
| 7 | 单立柱电子警察杆(L=7m,H=6.8m） | 1.主杆材料品种: 镀锌钢管（含立柱底座加肋劲+立柱底座法兰盘） 2.主杆规格: φ89mm*4.5mm; 3.主杆长: 3000mm; 4.具体做法详图 交施-09-1 | 套 | 1.00 |  |
| 8 | 隔离护栏（人行道护栏） | 1.材质、规格:180*120*4不锈钢立柱（304不锈钢）；Φ60*3不锈钢横杆（304不锈钢）；Φ30*2不锈钢竖杆（304不锈钢）；180*108塑木扶手（褐色） 2.C20商品砼基座及10mm厚预埋钢板及预埋件； 3.高度:1.1m; 4.部位:重力式挡墙; 5.其他具体见施工设计图，最终要求满足设计及业主要求，达到施工验收规范。 | m | 454.00 |  |
| 9 | 监控摄像机 700W像素 | 影像感应器：1.0”ECU-AO16-1TB 有效像素：不低于700万像素 扫描方式：1:1逐行扫描； 分辨率：3392*2008； 信噪比：≥50dB 输出视频接口：RJ45网口，支持10M/100M网络数据 镜头类型：16MM(MF1614M-5MP) 帧率：25帧 输出图片格式：JPEG 红灯信号检测方式：支持IO信号，红灯检测器，视频检测； 采用视频触发，全天平均车辆捕获率≥95%,全天平均车牌识别准确率≥90%； 网络传输：支持远程数据上传； 其它：具备防尘，网络防雷，防浪涌等功能。 | 台 | 1.00 |  |
| 10 | 频爆一体灯 | 1.频爆一体灯; 2.部位:监控杆上; 3.其他：16颗原装进口大功率LED频闪灯，单车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率36W | 套 | 1.00 |  |
| 11 | LED补光灯 | 1.补光灯; 2.部位:监控杆上; 3.其他：铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用钢化玻璃，透光效果好；原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高；经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染；采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰；常亮补光灯采用内置自动光控设计，环境低照度下自动开启；两档亮度控制，适用不同的补光环境；可通过控制线实现远程强制开启补光灯，可选配补光灯故障检测信号输出；灯体设计新颖别致，体积小、重量轻、适应性强，安装简单，调节方便；结构采用IP66设计，可靠防水、防尘 | 套 | 1.00 |  |
| 12 | 单臂路灯 | 1.名称： 杆高8米单悬臂路灯; 2.规格、型号：80W; 3.灯杆材质、规格、形式：圆锥形热镀锌钢管外喷塑杆,灯杆材质Q235钢板一次成型,内外热镀锌后表面喷塑热镀锌厚度不低于85微米,喷塑厚度不低于100微米,壁厚4mm.; 4.灯架形式及臂长：臂长1.5米、仰角12度、包含截光型灯具及光源 ; 5.附件配置要求：LED灯内置驱动电源,含灯座至灯具间连接电线 BVVB 3*2.5; 6.详见设计说明; | 套 | 7.00 |  |
| 13 | 单臂路灯 | 1.名称： 杆高8米单悬臂路灯; 2.规格、型号：100W; 3.灯杆材质、规格、形式：圆锥形热镀锌钢管外喷塑杆,灯杆材质Q235钢板一次成型,内外热镀锌后表面喷塑热镀锌厚度不低于85微米,喷塑厚度不低于100微米,壁厚4mm.; 4.灯架形式及臂长：臂长1.5米、仰角12度、包含截光型灯具及光源 ; 5.附件配置要求：LED灯内置驱动电源,含灯座至灯具间连接电线 BVVB 3*2.5; 6.详见设计说明; | 套 | 4.00 |  |
| 14 | 电缆保护管 CPVC110 | 1.名称: CPVC电缆保护管; 2.规格: DN110（5mm厚）; 3.配置形式: 室外埋地; | m | 1200.00 |  |
| 15 | 电缆保护管 UPVC50 | 1.名称: U-PVC电缆保护管; 2.规格: DN50（2mm厚）; 3.配置形式: 室外埋地; | m | 100.00 |  |
| 16 | 电力电缆 YJV-1KV-5*35 | 1.名称: 铜芯聚乙烯绝缘电缆; 2.规格型号: YJV-1KV-5*35; 3.材质: 铜芯; 4.敷设方式、部位: 穿管敷设; 5.电压等级（kV）: 1kv; | m | 900.00 |  |
| 17 | 护套线 BVV-0.5-3*2.5mm2 | 1.名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线; 2.型号: BVV-3*2.5mm2; 3.规格: 500V; 4.材质: 纯铜; 5.配线部位: 管内; | m | 470.00 |  |
| 18 | 配线 2.5mm2 | 1.名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘线; 2.型号: 2.5mm2; 3.规格: 450V/750V; 4.材质: 纯铜; 5.配线部位: 管内; | m | 320.00 |  |
| 19 | 接地极 L50×50×5 | 1.材质: 镀锌角钢; 2.规格: ∠50*5 L=2.5米; | 根 | 11.00 |  |