附件

标的简介、预计数量：

| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配管 刚性阻燃管 | 1.名称:电线保护管; 2.配置形式:暗配; 3.材质:刚性阻燃管; | m | 2974.60 |
| 2 | 灯具安装 | 1.安装形式:嵌入式; | 套 | 82.00 |
| 3 | 插座、开关安装 |  | 个 | 175.00 |
| 4 | 排气扇安装 |  | 套 | 5.00 |
| 5 | 监控系统 |  | 项 | 1.00 |
| 6 | 空调维修 |  | 项 | 1.00 |
| 7 | 拆除 幕墙玻璃（铝） | 1.类型:外墙幕墙玻璃窗拆除; | m2 | 33.00 |
| 8 | 不锈钢护栏 拆除 | 1.栏杆、栏板种类:不锈钢格栅栏杆; | m | 109.80 |
| 9 | 天棚面龙骨及饰面拆除 石膏板 | 1.拆除的基层类型:原天棚; 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、石膏板面层; | m2 | 153.25 |
| 10 | 砖砌体隔墙 拆除 | 1.砌体材质:烧结砖; 2.拆除砌体的截面尺寸:240mm; | m3 | 16.00 |
| 11 | 玻璃隔断 拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:办公室铝合金玻璃隔断; | m2 | 20.00 |
| 12 | 安全网 拆除 | 1.位置：外窗安全不锈钢格栅网； | m2 | 13.25 |
| 13 | 楼地面木地板饰面拆除 |  | m2 | 309.00 |
| 14 | 掏砌门洞 | 1.拆除砌体的截面尺寸:240mm; 2.砌体材质:普通烧结砖; | 个 | 1.00 |
| 15 | 卫生间平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:瓷质地面砖; 2.规格:300*300mm; | m2 | 21.645 |
| 16 | 卫生间砖蹲台拆除 | 1.砌体名称:卫生间地面蹲台砖砌体; | m3 | 1.80 |
| 17 | 卫生洁具拆除 洗手台 | 1.卫生洁具种类:大理石洗手台; 2.高度:750mm; | m | 3.30 |
| 18 | 卫生洁具拆除 蹲便器及水箱 | 1.卫生洁具种类:大便器、带水箱; | 套 | 12.00 |
| 19 | 卫生洁具拆除 小便器 | 1.卫生洁具种类:落地式; | 套 | 2.00 |
| 20 | 卫生洁具拆除 隔断 | 1.卫生洁具种类:抗倍特板; | m2 | 63.14 |
| 21 | 一楼LED电子屏 拆除 | 1.位置：一楼墙面电子屏； 2、拆除方式：人工拆除、搬移； | m2 | 8.80 |
| 22 | 建筑垃圾外运 | 1.运距:8km; 2.废弃料品种:建筑垃圾; | m3 | 44.90 |
| 23 | 楼地面成品保护 | 1.项目成品保护 保护工程部位 楼地面； 2.防护材料：9mm纸面石膏板 3.部位：3楼所有楼地面及一楼大厅地面； | m | 1584.58 |
| 24 | 细石混凝土 找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚; 2.强度等级:C30; 3.位置：三楼外出#1栋连廊露台地面； | m2 | 96.81 |
| 25 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色: | m2 | 140.00 |
| 26 | 砖砌台阶 | 1.零星砌砖名称、部位:三楼外出#1栋连廊露台踏步砖砌体; | m2 | 7.68 |
| 27 | 块料台阶面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:全瓷地砖，600*1200，米白色; 2.位置：三楼外出#1栋连廊露台地面； | m2 | 7.68 |
| 28 | 踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚线，与既有踢脚线同色; | m | 186.00 |
| 29 | 门槛石 石材 | 1.工程部位:一楼、三楼新开门槛、三楼公共卫生间以及董事长、总经理门槛; 2.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚大理石; | m2 | 7.0313 |
| 30 | 不锈钢水槽 （成品） 100宽 | 1.构件名称:排水槽; 2.钢材品种、规格:不锈钢，100宽; | m | 27.90 |
| 31 | 竹、木(复合)地板 | 1.位置：多功能报告厅地面； 2.面层铺装品种：12mm强化木地板； | m2 | 265.64 |
| 32 | 不锈钢栏杆扶手 | 1.扶手材料种类、规格:304型不锈钢扶手护栏; 2.高度1.1m | m | 71.00 |
| 33 | 零星块料 墙面（室外走廊侧壁） | 1.面层材料品种、规格、颜色:全瓷面砖，300*1200，米白色; | m2 | 25.80 |
| 34 | 轻质隔墙 轻钢龙骨+阻燃板基层+石膏板面层 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨; 2.隔板材料品种、规格、颜色:墙体中间铺填100mm厚隔音棉； 双面12mm厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板面层; | m2 | 136.74 |
| 35 | 轻质附墙隔墙 轻钢龙骨+阻燃板基层+石膏板面层 | 1.骨架、边框材料种类、规格:基层双层轻钢龙骨; 2.隔板材料品种、规格、颜色:墙体中间铺填100mm厚隔音棉； 12mm厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板面层; | m2 | 131.34 |
| 36 | 铝方通隔断 60*120 | 1.配件品种、规格:装饰隔断，60*120*5.0; | m | 90.75 |
| 37 | 柱面、附墙装饰（含包柱） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨; 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃版; 3.面层材料品种、规格、颜色:面层双层9.5mm石膏板; | m2 | 73.00 |
| 38 | 梁面装饰（假梁）240*240 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨; 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃版; 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板; | m | 12.00 |
| 39 | 玻璃 | 1.窗代号及洞口尺寸:上部; 2.框、扇材质:外墙幕墙铝合金框中安装; 3.玻璃品种、厚度:真空玻璃6+12A+6; | m2 | 21.00 |
| 40 | 玻璃地弹门M1520 | 1.玻璃品种、厚度:12mm，钢化玻璃; 2.框材质:无框; | m2 | 5.40 |
| 41 | 不锈钢 门套 | 1.窗代号及洞口尺寸:1.3楼平开地弹门框; 2.基层材料种类:L50*5钢龙骨骨架; 3.面层材料品种、规格:12mm大芯板基层、面层1.5mm厚不锈钢板折板装饰; | m2 | 19.72 |
| 42 | 电子感应门 | 1.门代号及洞口尺寸:一楼大厅四开玻璃门; 2.门框或扇外围尺寸:4.2*2.1; 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃; 4.启动装置的品种、规格:电动装置; | m2 | 8.82 |
| 43 | 不锈钢安全门+安全锁 | 1.类型:不锈钢格栅门; 2.其它:人脸识别系统+电子锁; | m2 | 49.57 |
| 44 | 木质门M0921 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2100mm含门套; | 樘 | 4.00 |
| 45 | 铝合金百叶窗 | 1.位置：靠茶水间外窗； 2、铝合金金刚砂纱窗； | m2 | 1.40 |
| 46 | 天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨; 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板; | m2 | 185.00 |
| 47 | 天棚刮腻子、刷乳胶漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:腻子2遍，乳胶漆2遍; | m2 | 1872.31 |
| 48 | 金属面油漆 | 1.构件名称:财务副总办公室前铝方通管喷漆二遍; | m2 | 6.93 |
| 49 | 墙面刮腻子、刷乳胶漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:腻子2遍，乳胶漆2遍; | m2 | 2823.84 |
| 50 | 楼梯间防火门油漆喷漆翻新 | 1.门类型:管道井、楼梯间双开防火门; 2.油漆品种、刷漆遍数:基层刮油灰、面层刷有色防火油漆二遍; | m2 | 18.27 |
| 51 | 原有房门油漆修补、拆装校正、补门碰等 | 1.门类型:原实木修缮; 2.门代号及洞口尺寸:M1020\M1520; | 套 | 33.00 |
| 52 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚度，C30细石混凝土; | m2 | 23.43 |
| 53 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料; | m2 | 23.43 |
| 54 | 砌砖蹲台 | 1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台; 2.砖品种、规格、强度等级:#100机制红砖、Mu10.0水泥砂浆砌筑; | m3 | 0.70 |
| 55 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:全瓷地面砖，600*600; 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆; | m2 | 25.70 |
| 56 | 成品隔断 大便器 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板隔断（防水），深色; 2.其它:不锈钢五金配件; | m2 | 68.00 |
| 57 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台; 2.洗脸盆数量:4个; 3.其它:冷热水龙头4个; | m | 3.35 |
| 58 | 洗漱台下立面铝合金柜门 | 1.位置：洗涮台下柜门； 2、材料种类：铝合金门框、柜门； | m | 3.35 |
| 59 | 蹲式大便器及水箱 | 1.材质、规格:瓷质大便器含水箱; | 组 | 12.00 |
| 60 | 拖把池 | 1.材质、规格:成品瓷质拖把池; | 组 | 2.00 |
| 61 | 石材门窗套 | 1.面层材料品种、规格:大理石; 2.窗代号及洞口尺寸:公共卫生间门洞; | m2 | 4.20 |
| 62 | 更换木质门锁芯 | 1.种类:L型执手锁芯及配部分钥匙; | 把 | 27.00 |
| 63 | 更换资料柜抽屉锁 | 1.门代号及洞口尺寸:资料柜抽屉暗锁; | 把 | 112.00 |
| 64 | 密码锁 | 1.位置：董事长、总经理门密码锁； | 把 | 2.00 |
| 65 | 门锁体更换安装 | 1.位置：三楼办公室门锁锁体 | 把 | 14.00 |
| 66 | 一楼大厅新建轻质隔墙，电子屏拆装 | 1.面层材料品种、规格、颜色:基层12mm厚阻燃板双面、正面铝塑板装饰; 3.门洞：地弹平开10mm厚钢化磨砂玻璃门、门框包不锈钢板1.5mm；门洞上方10mm厚钢化磨砂玻璃； 4、安装LED显示屏； | m2 | 47.84 |
| 67 | 窗帘轨道更换 | 1.窗帘道轨 铝合金； | m | 160.30 |
| 68 | 窗帘布制作安装 | 1.材质:布艺窗帘; 2.规格、类型:H3.0-4.0m; | m | 320.60 |
| 69 | 楼地面、家具精细卫生处理 | 1、2栋室内地面、家具做精细卫生处理； | m2 | 1872.30 |
| 70 | 里脚手架 |  | m2 | 95.68 |
| 71 | 内墙装饰脚手架 H5.m |  | m2 | 1081.40 |
| 72 | 满堂脚手架 |  | m2 | 470.30 |
| 73 | 文化墙 |  | 项 | 1.00 |
| 74 | 计日工 |  | 工日 | 150.00 |
| 总价 |  |  |  |  |